GUIDE POUR LA REDACTION DU REGLEMENT DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

A remplir : Nom de la collectivité compétente

Adresse du SPANC

Tel / Email

Horaires d’ouverture

Nom de l’élu responsable

SOMMAIRE

Chapitre Ier : Dispositions générales .............................................................. 4

Article 1er : Objet du règlement .................................................................................................. 4

Article 2 : Territoire d’application du règlement ......................................................................... 4

Article 3 : Explications et définitions des termes employés dans le règlement ........................... 4

Article 4 : Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques : respect de l’hygiène publique et de la protection de l’environnement ........................................................................ 4

Article 5 : Immeubles concernés par l’article 4............................................................................ 5

Article 6 : Rejets à proscrire dans les installations d’ANC............................................................ 5

Article 7 : Renseignements préalables à la conception, réalisation, modification ou remise en état d’une installation ................................................................................................................. 6

Article 8 : Droit d’accès des agents du SPANC et avis préalable à la visite ................................. 6

8.1 : L’accès à la propriété privée

8.2 : L’accès aux ouvrages

Article 9 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs recevant une charge de pollution correspondant à moins de 20 équivalent-habitant ..................................................... 8

Article 10 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs recevant une charge de   pollution correspondant à plus de 20 équivalent-habitant .......................................................  8

Chapitre II : Responsabilités et obligations du SPANC.....................................9

1-	Pour les installations neuves ou à réhabiliter : ...............................................................8

a-	Vérification du projet de travaux..........................................................................................................8

Article 11 : Examen préalable du projet d’assainissement non collectif ..................…..9

11.1 Dossier remis au propriétaire

11.2 Examen du projet par le SPANC

11.3 Mise en œuvre du rapport d’examen

11.4 Attestation de conformité en cas de demande de permis de construire

b-	Vérification de l’exécution .................................................................................................................12

Article 12 : Vérification de bonne exécution des ouvrages...........................................................12

Article 13 : Mise en œuvre et délivrance d’un rapport de visite ...................................................13

2-	Pour les installations d’ANC existantes ........................................................................14

Article 14 : Contrôle périodique par le SPANC : ............................................................................14

14.1 Opérations de contrôle périodique

14.2 Mise en œuvre du rapport de visite du SPANC

14.3 Périodicité de contrôle

14.4 Installations jamais visitées

14.5 Contrôles exceptionnels

Article 15 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes ...........................................................18

Article 16 : Contrôle de l’entretien par le SPANC..........................................................................19

Article 17 : Modalités de transmission des rapports établis par le SPANC à l’issu des contrôles…………………………………………………………………………………………………………......20

Chapitre III : Responsabilités et obligations du propriétaire ..........................20

1-	Pour les installations neuves ou à réhabiliter................................................................20

a-	Vérification du projet de travaux......................................................................................................20

Article 18 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui a un projet de construction, réhabilitation ou modification importante d’une installation d’ANC ...........................................21

b-	Vérification de l’exécution des travaux .............................................................................................22

Article 19 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet ........................22

2- Pour les installations existantes ......................................................................................22

Article 20 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble..  22

Article 21 : Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ............................................................................................... 23

Article 22 : Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ............................................................................................... 23

Article 23 : Entretien et vidange des installations d’ANC .......................................................... 24

Chapitre V : Redevances et paiements ..........................................................24

Article 24 : Principes applicables aux redevances d’ANC .......................................................... 24

Article 25 : Types de redevances, et personnes redevables...................................................... 26

Article 26 : Institution et montant des redevances d’ANC......................................................... 27

Article 27 : Information des usagers sur le montant des redevances........................................ 27

27.1 Mentions obligatoires sur les factures

27.2 Difficultés de paiement

27.3 Traitement des retards de paiement

27.4 Décès du redevable

Article 28 : Recouvrement des redevances d’assainissement non collectif ............................... 28

Chapitre VI : Sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise en œuvre du règlement ........................................................................29

Article 29 : Sanctions en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de l’installation existante ................................................................ 29

Article 30 : Sanctions pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle................. 30

Article 31 : Modalités de règlement des litiges ......................................................................... 30

31.1 Modalités de règlement amiable interne

31.2 Voies de recours externes

Article 32 : Modalités de communication du règlement ........................................................... 31

Article 33 : Modification du règlement...................................................................................... 31

Article 34 : Date d’entrée en vigueur du règlement .................................................................. 31

Article 35 : Exécution du règlement........................................................................................... 31

Annexe 1 – Définitions et vocabulaires..........................................................32

Annexe 2 – Références des textes législatifs et réglementaires .....................35

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er : Objet du règlement

Conformément à l’article L2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le présent règlement de service précise les prestations assurées par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC, d’une part, et de ses usagers, d’autre part. Les usagers du SPANC sont définis à l’article 3. Ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental. Le présent règlement n’ajoute pas de contrainte  technique  supplémentaire  par  rapport  à  ces  textes,  mais  il  en  précise  les modalités de mise en œuvre sur son territoire d’application indiqué à l’article 2.

Article 2 : Territoire d’application du règlement

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de ………………………………… (nom du groupement intercommunal) auquel la  mission de « contrôle des installations d’assainissement     non     collectif»     a     été     transférée     par     les     communes     de

………………………………………..

Cette  commune  ou  ce  groupement  de  communes  est  compétent  en  matière d’assainissement  non  collectif  et sera désigné, dans les articles suivants, par le terme générique de « Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ».

Le SPANC est chargé de contrôler les installations d’assainissement non collectif qui sont dimensionnées pour traiter des eaux usées produites quotidiennement par 200 équivalents-habitants au plus (voir définition en annexe 1).

Observation : Lorsque le SPANC propose des prestations de droit privé hors missions de contrôle réglementaires telles que les missions facultatives (prestation d’entretien, réalisation des travaux de réhabilitation), ou autres, les modalités d’intervention du SPANC pour l’exercice de ces missions sont précisées dans un règlement de service ou dans un contrat ou convention spécifique.

Article 3 : Explications et définitions des termes employés dans le règlement Certains termes spécifiques à l’assainissement non collectif sont expliqués et définis en annexe 1. Les dispositions de cette annexe font partie du présent règlement.

Article 4 : Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques : respect de l’hygiène publique et de la protection de l’environnement

Conformément à l’article L1331-1-1 du code de la santé publique, le traitement par une installation d’assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi que des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence de réseau public de collecte ou, lorsque le réseau existe, immeuble dispensé de l’obligation de raccordement ou non encore raccordé).

L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées.

Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique, est interdit.

Observation : Intégrer le cas échéant, les références des arrêtés préfectoraux en vigueur (arrêté moustique, zone sensibles, etc.) qui interdisent le rejet vers le milieu hydraulique superficiel.

Le  rejet  d’eaux  usées,  même  traitées,  est  interdit  dans  un  puisard,  puits  perdu,  puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

Le présent article s’applique même en l’absence de zonage d’assainissement.

Le non-respect du présent article par le propriétaire d’un immeuble, peut donner lieu aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VI.

L’article 4 ne s’applique ni aux immeubles abandonnés (voir définition d’un immeuble abandonné en annexe 1), ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire.

Observation: Lorsqu’un immeuble produisant des eaux usées domestiques ou assimilées est raccordable à un réseau public de collecte conçu pour de telles eaux, le propriétaire n’a pas le choix entre assainissement collectif et assainissement non collectif : il est tenu de raccorder l’immeuble au réseau public de collecte. Toutefois, jusqu’à ce que le raccordement soit effectivement réalisé, l’obligation de traitement par une installation d’assainissement non collectif s’applique, y compris en zone d’assainissement collectif, avec toutes ses conséquences incluant notamment le contrôle par le SPANC (qui intervient donc en zone d’assainissement collectif pour le contrôle des installations des immeubles non encore raccordés au réseau public).

Si les eaux usées d’origine domestique (produites par des immeubles d’habitation ou des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation) rejoignent une installation de traitement d’eaux usées d’origine non domestique, cette installation n’est pas contrôlée par le SPANC, sauf si des dispositifs spécifiques (fosse septique, cuve) ont été mis en œuvre avant la partie de traitement commun, selon les modalités prévues à l’article 8.

Article 5 : Immeubles desservis par un réseau public de collecte concernés par l’article 4

Les immeubles équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme (et dont le permis de construire date de moins de 10 ans) peuvent bénéficier d’une dérogation au non raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum afin d’amortir les frais engagés pour la mise en place d’un dispositif d’ANC. Cette autorisation de non raccordement est délivrée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération inter communale (EPCI) au titre de son pouvoir de police spécial.

Les immeubles difficilement raccordables au réseau public de collecte des eaux usées au titre du code de la santé publique, peuvent également obtenir une dérogation de non raccordement, délivrée par la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif.

Observation: Préciser qui détient le pouvoir de délivrer cette autorisation : le maire ou le président d’EPCI à FP si le transfert de compétence a été acté.

Article 6 : Rejets à proscrire dans les installations d’ANC

Il  est  interdit  de  déverser  ou  d’introduire  dans  une  installation  d’assainissement  non collectif tout fluide ou solide susceptible d’entrainer des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation. Les fluides et solides interdits, à ce titre sont notamment :

-les eaux pluviales

-les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s),

Note de rédaction : Contrairement aux eaux de vidange de la piscine, les eaux de lavage des filtres de piscine peuvent rejoindre le système d’ANC, sauf contre-indication du fabricant du dispositif d’ANC.

-les ordures ménagères même après broyage,

-les effluents d’origine agricole,

-les matières de vidange provenant d’une autre installation d’assainissement non collectif ou d’une fosse étanche,

-les huiles usagées même alimentaires,

-les hydrocarbures,

-les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs,

-les peintures ou solvants,

-les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.

-les lingettes

Article 7 : Renseignements préalables à la conception, réalisation, modification ou remise en état d’une installation

Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire, non raccordable (ou non raccordé) à un réseau public destiné à recevoir  les  eaux usées,  doit  contacter  le SPANC avant  d’entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de remise en état d’une installation d’ANC. Sur sa demande, le SPANC doit lui communiquer les références de la réglementation applicable et la liste des formalités administratives et techniques qui lui incombent avant tout commencement d’exécution des travaux. Les mêmes dispositions sont applicables à tout propriétaire, ou toute personne mandatée par le propriétaire, qui projette de déposer un permis de construire situé sur un terrain non desservi par un réseau public de collecte des eaux usées.

Article 8 : Droit d’accès des agents du SPANC et avis préalable à la visite

8-1 : L’accès à la propriété privée

Conformément à l’article L1331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées :

 Pour procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif dans les conditions prévues par le présent règlement ;

 Pour effectuer des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation, dans le cas où une convention relative à de tels travaux a été conclue entre le propriétaire et le SPANC ;

 Pour procéder à des travaux d’office en application de l’article L1331-6 du code de la santé publique.

Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, en cas d’impossibilité de localiser le propriétaire, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins sept jours ouvrés (délai recommandé : au minimum 15 jours)  avant la date de la visite.

Observation: Le délai doit permettre au propriétaire et, le cas échéant, l’occupant de prendre ses dispositions.

Toutefois l’avis préalable n’est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire ou son mandataire  et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.

Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, cette date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de X jours (indiquer un délai, recommandé : 60 jours).

Le destinataire de l’avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous dans la convocation adressée par le SPANC.

Le propriétaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors samedis, dimanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date et l’horaire proposés.

Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu’il n’est pas lui-même l’occupant de l’immeuble, il appartient au propriétaire de s’assurer auprès de cet occupant qu’il ne fera pas obstacle au droit d’accès à la propriété privée des agents du SPANC.

Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, ainsi que l’absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à l’accomplissement de la mission du SPANC selon les modalités fixées par l’article 30. Dans ce cas, les agents du SPANC constatent l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer l’intervention prévue. Ce constat est notifié au propriétaire et à l’occupant lorsque celui-ci n’est pas le propriétaire.

Observation : En cas d’obstacle mis à l’accomplissement de la mission de contrôle, c’est obligatoirement l’occupant qui est sanctionnable conformément à l’article L1331-11 du CSP et non le propriétaire, lorsqu’il est différent.

En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de pollution de l’environnement, une copie du constat est également adressée au maire.

Observation: Préciser qui détient le pouvoir de police spéciale en matière d’assainissement, c’est-à-dire le maire ou le président de l’EPCI à FP, si le transfert du pouvoir a été acté.

En même temps que la notification du constat de refus d’accès, le SPANC notifie également au propriétaire un nouvel avis préalable de visite qui initie la même procédure.

Observation : Dans un premier temps, il est conseillé de sanctionner l’obstacle mis à l’accomplissement de la mission du SPANC par la seule facturation de la pénalité financière prévue par l’article L1331-8 du code de la santé publique. Pour l’application de cette sanction, il n’est pas nécessaire qu’un procès-verbal soit établi par un agent assermenté. Un constat rédigé par un agent du SPANC suffit, mais l’agent du SPANC peut être accompagné d’un agent assermenté qui renforcera sa décision.

Il n’en va pas de même pour engager des poursuites pénales en cas de danger avéré pour la santé publique ou de  pollution  avérée  de  l’environnement (les  procès-verbaux visant  à  engager  des  poursuites pénales  ne peuvent être établis que par les catégories d’agents assermentés limitativement énumérées). Ces poursuites pénales sont toutefois réservées à des situations particulièrement graves où la mauvaise foi du propriétaire

et/ou de l’occupant est évidente.

8-2 L’accès aux ouvrages

Les regards doivent être dégagés et accessibles au moment du contrôle.

L’ouverture des tampons au moment de la visite du SPANC est à la charge du propriétaire (ou occupant), sauf impossibilité.

Si cette ouverture n’est pas effectuée et si le SPANC ne peut pas procéder à cette ouverture difficile, délicate voire dangereuse, il peut demander à procéder à une nouvelle visite de contrôle qui sera à la charge du propriétaire.

Observation : Laisser les ouvrages totalement ouverts (fosses, cuves) peut entraîner des risques de chutes, en particulier pour les enfants mais pas seulement. Ces accidents peuvent être dramatiques, il est donc inopportun pour un SPANC d’exiger l’ouverture des dispositifs avant leur contrôle sachant par ailleurs que pour assurer la sécurité des personnes la réglementation impose que les boites et les ouvrages doivent être maintenus fermés.

La responsabilité pénale de la collectivité pourrait être sérieusement engagée en cas d’accident grave qui surviendrait avant ou après le passage du SPANC.

L’occupant de l’immeuble dont l’installation d’assainissement  non  collectif  n’est  pas  accessible  par  les  agents  du  SPANC selon les modalités prévues au 8.1 et 8.2,  est redevable de la pénalité financière mentionnée à l’article 29 du présent règlement.

Article 9 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs recevant quotidiennement une charge de pollution correspondant à moins de 20 équivalents-habitants

Les   installations   d'assainissement   non   collectif   doivent   être   conçues,   réalisées   ou réhabilitées de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique  ou la sécurité des personnes.

Les installations d’assainissement non collectif traditionnelles qui utilisent le sol en place (ou reconstitué) pour traiter quotidiennement les eaux usées correspondant à moins de 20 équivalents-habitants   (et qui ne font pas l’objet d’un agrément interministériel) doivent être mises en œuvre de préférence selon les règles de l’art de la norme AFNOR NF DTU 64.1 (annexe n°1).

Observation : Le DTU 64.1 peut être cité comme exemple de document de référence pour la mise en œuvre des installations d’ANC mais aucun élément technique ne doit être extrait du DTU et intégré dans le règlement de service. Cette insertion risquerait d’être considérée comme illégale dans la mesure où le DTU 64.1 est une norme dont l’application est volontaire donc non obligatoire.

Les installations d’assainissement non collectif « non traditionnelles » qui ont fait l’objet d’un agrément ministériel et qui traitent quotidiennement les eaux usées correspondant à moins de 20 équivalents-habitants, doivent être mises en œuvre selon les règles précisées dans les guides d’utilisation référencés et publiés sur le portail interministériel de l’assainissement non collectif.

Tout projet d’installation d'assainissement non collectif doit être adapté au type d’usage et (fonctionnement par intermittence ou non ou maison principale ou secondaire), aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi (capacité, …).

Article 10 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs recevant quotidiennement une charge de pollution correspondant à plus de 20 équivalents-habitants

Les installations d’ANC qui reçoivent des eaux usées correspondant à plus de 20 équivalent-habitants doivent être implantées à plus de 100 m des immeubles d’habitation. Une dérogation permettant l’implantation à moins de 100 m peut être accordée par le préfet, sous réserve que l’absence de nuisances olfactives, sonores et visuelles soit démontrée.

Le propriétaire de l’installation effectue cette demande  d’autorisation d’implanter son installation d’ANC à moins de  100m d’un immeuble d’habitation auprès des services de la préfecture.

Lorsque le projet prévoit l’implantation d’une installation d’ANC à moins de 100 m d’une habitation, le SPANC vérifie que la dérogation préfectorale a bien été délivrée par la préfecture pour remettre sa conclusion et le rapport d’examen préalable de la conception qui autorise le début des travaux.

Les installations d’ANC recevant quotidiennement une charge de pollution correspondant à plus de 20 équivalents-habitants doivent être conçues et équipées d’ouvrages permettant le prélèvement d’un échantillon d’eau avant leur rejet dans le sol en place ou dans les eaux superficielles.

Chapitre II : Responsabilités et obligations du SPANC

1-Pour les installations neuves ou à réhabiliter :

a-Vérification préalable du projet

Article 11 : Examen préalable  du projet d’assainissement non collectif

11.1- Dossier remis au propriétaire

Pour permettre la présentation des projets d’assainissement non collectif et faciliter leur examen, le SPANC établit un dossier-type qui sera remis aux auteurs de projets (propriétaires et leurs mandataires), constitué des documents suivants :

un formulaire d’informations administratives et générales à compléter destiné à préciser notamment l’identité du demandeur, les caractéristiques de l’immeuble (descriptif général et type d’occupation), le lieu d’implantation et son environnement, les ouvrages d’assainissement non collectif déjà existants (le cas échéant) et les études réalisées ou à réaliser,

une information sur la réglementation applicable ainsi que les liens vers les sites internet qui renseignent sur les filières autorisées par la réglementation,

un guide d’accompagnement des usagers dans le choix de la filière

la délibération mentionnée à l’article 18,

le cas échéant, une liste de bureaux d’études auxquels les propriétaires peuvent faire appel.

Observation : Aucun texte n’autorise le SPANC à habiliter (ou agréer) des bureaux d’études, et à contraindre les propriétaires à faire appel à un bureau d’études figurant sur une liste ainsi établie. La liste mentionnée à l’article 11.1 doit être :

- soit une liste de bureaux d’études qui ont volontairement souscrit certains engagements dans le cadre d’une charte (départementale, interdépartementale ou locale) ;

- soit une liste « ouverte » de bureaux d’études : tout bureau d’études qui en présente la demande est inscrit sur la liste, sans examen préalable de ses capacités (il est alors prudent d’avertir les destinataires de la liste que la collectivité responsable du SPANC n’a pas vérifié les capacités des bureaux d’études qui y figurent).

le présent règlement du service d’assainissement non collectif,

une note précisant le coût de l’examen du projet par le SPANC.

Observation   : Il est préférable de fixer cette liste par délibération indépendante du règlement du service, afin d’être en mesure d’adapter ou de compléter la liste sans mettre en œuvre une procédure de révision du règlement du service. La liste comprend généralement :

- le formulaire de déclaration dûment rempli,

- un plan cadastral de situation de la parcelle,

- un plan de masse de l’habitation et de son installation d’assainissement, à l’échelle,

- un plan en coupe des ouvrages, si le SPANC le juge nécessaire,

- une étude de filière et une autorisation de rejet lorsque l’effluent de l’installation d’ANC est dirigé vers un  milieu hydraulique superficiel, dans les cas où l’évacuation par le sol est impossible,

- une étude de filière ou une étude de sols si elle est prescrite en application de l’article 11.2.

Ce dossier-type est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande.

Note de rédaction : Préciser les endroits où les usagers peuvent récupérer ce dossier : dans les bureaux du SPANC et en mairie, il peut être adressé par courrier sur demande et être également mis en ligne sur les sites Internet du SPANC et des communes.

11.2 - Examen du projet par le SPANC

Le SPANC examine le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le propriétaire contenant toutes les pièces mentionnées à l’article 18.

En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces ou informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC.

Option :    Dès que le dossier transmis par le propriétaire au SPANC est complet, le SPANC peut délivrer un récépissé ou un accusé de réception au propriétaire ou à son mandataire qui a transmis ou déposé le dossier. Ce récépissé ou accusé de réception ne vaut pas accord pour commencer les travaux.

Version A (visite sur site systématique, pas d’étude de filière systématique sauf cas particuliers) :

Observation :

Avantage :

- Permet de conforter l’avis du technicien par une visite sur place comprenant un constat du contexte environnemental du projet et un entretien  avec le propriétaire ou son représentant, ainsi qu’éventuellement les autres acteurs en charge du dossier. Dans cette variante, l’étude de filière (étude particulière) ne devrait pas être nécessaire pour un projet classique concernant une maison individuelle (sauf cas très spécifique), car le SPANC recueille les informations indispensables sur place et auprès du propriétaire (accompagné le cas échéant de son maître d’œuvre ou bureau d’études).

- Le SPANC, en se rendant sur place lors du projet peut sensibiliser et informer le propriétaire

- Cette version permet à l’usager de faire dans certains cas l’économie d’une étude de filière.

Inconvénient :

- Le déplacement systématique du SPANC augmente le coût du contrôle

L’examen du projet comprend une visite du SPANC sur place dans les conditions prévues à l’article 8. Le SPANC proposera au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à X jours (délai recommandé : 30 jours) à compter de la remise au SPANC du dossier complet.

Le SPANC pourra être en mesure d’exiger une étude de filière si les contraintes parcellaires et les caractéristiques du terrain le justifient, à l’issu de la visite sur site.

Observation : En cas de contrainte particulière pour la réalisation du projet (par exemple exiguïté de la parcelle, sol très imperméable, puits déclaré en mairie utilisé pour l’alimentation en eau potable situé à proximité), une demande d’étude de sol et/ou de compléments d’information sur la conception de l’installation, à l’exclusion du descriptif de la mise en œuvre,  peut être adressée au propriétaire avant ou après la visite. Cette demande doit être justifiée par des explications permettant au propriétaire de comprendre la nécessité de l’étude ou des informations qu’il doit fournir.

Une étude de filière est nécessaire pour l’examen préalable de la conception dans les cas particuliers  suivants :

- Proximité d’un milieu sensible (puits destiné à l’alimentation en eau potable, zones de baignade, de conchyliculture, etc.) ;

- Projet concernant une installation de traitement importante (dont la charge de pollution journalière correspond à plus de 20 équivalent-habitant) ;

- Projet concernant un immeuble comportant plusieurs logements ;

- Projet concernant une installation commune à plusieurs immeubles ;

- Projet concernant un immeuble à usage autre que d’habitation (locaux commerciaux) ;

- cas définis par la réglementation (notamment projet prévoyant un rejet vers le milieu hydraulique superficiel pour justifier que l’évacuation par le sol est impossible, ou l’évacuation vers un puits d’infiltration).

- nature de sol hétérogène et aptitude à l’épuration et à l’infiltration variante sur une partie ou la totalité du territoire du SPANC

- autres : à préciser en fonction des spécificités locales

Version B (Étude de filière systématique, la visite sur site est réalisée seulement si le SPANC l’estime nécessaire lors de l’étude du dossier fourni par le propriétaire) :

Observation :

Avantage :

- Gain de temps dans l’instruction des dossiers par le SPANC : le propriétaire supporte le coût d’une visite sur site uniquement  si besoin ;

- La réalisation d’une étude de filière apporte une garantie pour l’installateur et le propriétaire surtout dans un contexte parcellaire et/ou pédologique difficile.

Inconvénient :

- Cette variante systématise l’étude de filière même lorsque cette dernière n’est pas justifiée en particulier lorsque la nature des sols est homogène sur le territoire du SPANC et favorable à l’ANC ;

- Coût plus important que la variante A pour le propriétaire. En outre, le dialogue avec le propriétaire est plus limité si une visite sur place n’est pas organisée.

Note de rédaction : De manière générale, la collectivité peut fixer des prescriptions techniques relatives à l’étude de sol ou le choix de la filière comme conformément à l’article L2224-8 du CGCT, mais ces exigences doivent être nécessairement justifiées.

Une étude de filière (voir définition en annexe 1) est jointe au dossier pour tout projet d’installation d’assainissement non collectif déposé par un usager.

Cette étude est réalisée par un bureau d’études spécialisé.

L’examen  du  projet  porte  sur  sa  conformité  aux  dispositions  réglementaires  et  son adaptation aux documents décrivant le contexte local (zonage d’assainissement, carte pédologique locale,…) mais aussi sur la cohérence de l’étude de filière jointe au dossier.

Si des contraintes particulières le justifient (puits déclaré utilisé pour la consommation humaine, périmètre de protection de captage, caractéristiques spécifiques de l’immeuble…), une étude complémentaire pourra être demandée aux frais du propriétaire par le SPANC, nécessaire à la validation du projet, ou à sa réorientation vers d’autres solutions techniques.

Version C : Autre type d’organisation de l’examen du projet (à rédiger par la collectivité)

………………………………………………………………………………………………………..

11.3 -  Mise en œuvre du rapport d’examen  du SPANC

A l’issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC conclue sur la conformité du projet au regard des prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d’examen.

Le rapport d’examen, est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder :

	Si version A, X jours (délai recommandé : 15 jours) à compter de la visite sur place effectuée par le SPANC

	Si version B, X jours (délai recommandé : 15 jours) à compter de la remise au SPANC du dossier complet

En  cas  de  projet  « conforme »,  le  propriétaire  peut  commencer immédiatement les travaux.

Un   projet   « conforme »   du   SPANC   peut   éventuellement   être   assorti d’observations qui doivent être prises en compte au stade de l’exécution des ouvrages.

Si le  SPANC conclue à la non-conformité du projet, le propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu’à l’obtention d’un projet conforme du SPANC, et obtenir l’autorisation de réaliser ses travaux et le cas échéant, l’attestation de conformité de son projet.

La transmission du rapport d’examen, selon les modalités de l’article 17, rend exigible le montant de la redevance de vérification préalable du projet mentionnée à l’article 25. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 28.

11.4 - Délivrance de l’attestation de conformité en cas de demande de permis de construire ou d’aménager

Lorsque le projet est lié à une demande de permis de construire ou d’aménager, le

SPANC atteste de la conformité du projet dans un document  distinct du rapport d’examen préalable de la conception du projet (attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif).  Le propriétaire devra intégrer cette attestation dans la demande de permis de construire ou d’aménager à transmettre au service de l’urbanisme.

b-Vérification de l’exécution

Article 12 : Vérification de bonne exécution des ouvrages

Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire de l’état d’avancement et de la planification des travaux. Il fixe un rendez-vous avec le propriétaire pour effectuer le contrôle de vérification de bonne exécution des travaux.

Observation : Un délai minimum de prévenance pour l’intervention du service (voire un délai maximum) peut être intégré dans le présent règlement : exemple 5 jours. Cette disposition permet au service de gérer les périodes où l’activité est plus intense.

Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au projet d’assainissement non collectif  préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte des éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC dans le rapport qu’il a remis au propriétaire (ou à son mandataire) à l’issue de l’examen de ce projet. La vérification est effectuée au cours d’une visite du SPANC sur place, organisée selon les modalités prévues à l’article 8.

Si des  modifications  ont été apportées  par  le  propriétaire  ou  ses  prestataires,  au  projet d’assainissement non collectif initial, elles devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de risques sanitaires et environnementaux pour être acceptées par le SPANC.

Si la visite sur place ne permet pas d’évaluer les conséquences des modifications apportées par rapport au projet initial d’ANC validé par le SPANC, celui-ci peut exiger une nouvelle procédure d’examen selon les modalités de l’article 11 et prescrire  une étude de définition de la filière d’ANC à la charge du propriétaire selon les conditions fixées à l’article 11.2. Dans ce cas, le rapport de visite établi par le SPANC à l’issue de la vérification de la bonne  exécution énonce notamment  les justifications qui rendent  nécessaire  l’étude de filière.

Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles (enterrés, recouverts de terre végétale, etc.), le SPANC pourra demander au propriétaire de procéder au découvert des dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle efficace, de lui fournir la preuve de leur existence et de leur bonne mise en œuvre, par tout élément probant défini à l’article 14.1.

Quelle que soit la taille de l’installation d’ANC, le propriétaire doit procéder de façon contradictoire (avec l’installateur) à la réception des travaux qui acte l’acceptation des travaux par le propriétaire avec ou sans réserves. La date de réception marque le début des garanties.

Si l’installation de traitement des eaux usées reçoit une charge brute de pollution organique correspondant à plus de 20 équivalent-habitants, le SPANC prend connaissance du procès-verbal de réception des travaux, dans les conditions mentionnées à l’article 19, avant de conclure à la conformité des travaux.

Observation : Le rapport de visite établi par le SPANC ne constitue pas un PV de réception

Article 13 : Mise en œuvre et délivrance d’un rapport de visite

A l’issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC adresse au propriétaire un rapport de visite qui comporte les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires. Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

S’il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires  pour   supprimer  tous  risques  sanitaires  et  environnementaux  et  rendre l’installation conforme à la réglementation en vigueur, ainsi que les travaux recommandés relatifs notamment à des défauts d’entretien ou d’usure des ouvrages.

Quelle que soit la conclusion du rapport, la transmission du rapport de visite par le SPANC au propriétaire, conformément aux modalités de l’article 17, rend exigible le montant de la redevance de vérification de l’exécution des travaux mentionnée à l’article 25. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 28.

En cas d’aménagements ou modifications inscrits par le SPANC dans le rapport de visite, le SPANC réalise une contre-visite à la charge du propriétaire pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. Il s’agit de travaux ne nécessitant pas un nouvel examen préalable de la conception par le SPANC.

La contre-visite est effectuée lorsque le SPANC est prévenu par le propriétaire de l’achèvement des travaux selon les modalités prévues à l’article 19.

La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire dont la transmission du rapport à ce dernier conformément aux modalités de l’article 17, rend exigible le paiement de la redevance due au titre  de  cette  contre-visite.

Observation : Les contre-visites peuvent être soumises au paiement d’une redevance spécifique instaurée par la collectivité et dont les modalités doivent être clairement fixées dans le présent règlement de service.

Le  rapport  de  visite  comprend  obligatoirement  la  date  de réalisation du contrôle.

En cas de non réalisation des travaux dans un délai de X ans (délai recommandé : 3 ans)  après la délivrance du rapport d’examen préalable, le SPANC s’assure par  une vérification sommaire du projet que ce dernier est toujours en adéquation avec la réglementation en vigueur.

2-Pour les installations d’ANC existantes

Article 14 : Contrôle périodique par le SPANC :

14-1 Opérations de contrôle périodique

Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place organisée dans les conditions prévues à l’article 8. Le SPANC précise dans l’avis préalable de visite les documents relatifs à l’installation d’assainissement non collectif que le propriétaire ou son représentant doit communiquer lors de la visite, s’ils sont en sa possession.

Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies par la règlementation. Si le propriétaire ou son représentant en formule la demande au cours du contrôle, le SPANC lui communique immédiatement le texte règlementaire applicable.

Observation : Ce texte  réglementaire est  actuellement l’arrêté du  27  avril 2012 relatif aux  modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. L’annexe 1 de l’arrêté énumère les points à contrôler selon les situations.

Dans le cas des installations d’assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière entièrement gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par le sol, la vérification de l’état de fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner visuellement l’état général des ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en état de marche apparent. Cette vérification ne comprend pas les diagnostics des organes mécaniques, électriques, électroniques et pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites par l’installateur ou le constructeur pour éviter l’arrêt des installations d’assainissement non collectif en cas de panne, font partie des opérations d’entretien.

Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander à l’usager de prouver l’existence d’un ouvrage par tout élément probant, tel que des factures des travaux de construction, photos, plans de récolement ou plans d’exécution.

Si ces documents ne permettent pas au SPANC de conclure, le SPANC pourra demander le découvert partiel ou total des dispositifs. Cette demande peut donner lieu à une nouvelle visite du SPANC, afin d’accéder à minima aux tampons ou regards de visite.

Observation : Le SPANC doit définir de manière non exhaustive ce qu’est un élément probant, notamment pour attester l’existence de dispositifs de prétraitement et de traitement.

La liste ne peut pas être limitative car la mention dans l’arrêté de « tout élément probant » vise à assurer un maximum de souplesse dans l’administration de la preuve. Il faut donc ne pas exclure que l’usager apporte un autre type d’élément, sachant que l’appréciation par le SPANC du caractère « probant » ou non devra alors intervenir au cas par cas. La présomption d’existence d’une installation doit conduire le SPANC à ne pas conclure à l’absence d’ouvrage même si rien n’est visible au moment du contrôle.

Dans le cas des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l’agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît anormal par rapport au rejet d’une installation en bon état de fonctionnement et si l’installation se situe dans une zone sensible, le SPANC alerte le maire de la commune ou des services de protection des cours d’eau, de la situation et du risque de pollution.

14-2 Mise en œuvre du rapport de visite du SPANC

A l’issue du contrôle périodique, le SPANC adresse au propriétaire un rapport de visite selon les modalités prévues à l’article 17 dans lequel il consigne les points contrôlés au cours de la visite et qui évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution de l’environnement et la conformité réglementaire de l’installation. Ce même rapport de visite contient le cas échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais qui doivent être respectés pour la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d’autres travaux, relatifs notamment à l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications.

Le rapport de visite comprend obligatoirement le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature et la date de réalisation du contrôle.

La fréquence de contrôle (durée entre deux contrôles) qui sera appliquée à l’installation est précisée dans le rapport de visite.

Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci impliquent une réhabilitation, le SPANC réalise sur la base du projet fourni par le propriétaire,  un examen préalable à la conception, conformément à l’article 11, puis une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis conformément à l’article 12, après avoir été prévenu selon les modalités prévues à l’article 19.

La contre- visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique qui rend exigible le montant de la redevance de contre-visite mentionnée à l’article 25. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 28.

Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

Remarque : Les délais impartis cités dans ce paragraphe correspondent aux délais légaux à savoir, 4 ans en cas de présence de danger ou de risque et/ou 1 an en cas de vente de l’immeuble d’habitation.

14-3 Périodicité du contrôle

Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité suivante :

Observation :

Le SPANC peut décider de varier sa fréquence de contrôle selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations effectués par le SPANC lors du dernier contrôle.

Cette variation dépend de l’importance du niveau de risque correspondant.

Avantage :

Seules les installations les plus problématiques sont vérifiées très régulièrement afin de les inciter à réaliser les travaux

Inconvénient :

La modulation de la périodicité de contrôle nécessite une bonne logistique dans la gestion des contrôles et contribue à l’hétérogénéité du coût des contrôles sur 10 ans.

Option 1 : Prise en compte du type de rejet et/ou de la présence ou non d’éléments électromécaniques

Les installations avec rejet vers le milieu hydraulique superficiel présentent un niveau de risque sanitaire plus élevé (possibilité de contact avec les eaux usées notamment).

Les installations dotées d’organes électriques, mécaniques, électroniques ou pneumatiques, présentant un risque de panne plus élevé, rendent nécessaires des contrôles plus rapprochés.

- Installations  sans  rejet  vers  le  milieu  hydraulique  superficiel,  et  dépourvues  d’organes électriques, mécaniques, électroniques ou pneumatiques

Contrôle périodique réalisé tous les X ans

Périodicité recommandée entre 8 et 10 ans, le maximum légal étant 10 ans

- Installations avec rejet vers le milieu hydraulique superficiel, et dépourvues d’organes électriques, mécaniques, électroniques ou pneumatiques :

Contrôle périodique réalisé tous les X ans

Périodicité recommandée tous les 6 ans

Note de rédaction : Il est possible d’appliquer une périodicité différente selon la complexité de l’installation. Dès que l’installation concerne le regroupement de plusieurs logements/immeubles/propriétaires, la périodicité peut être plus courte (recommandée entre 4 et 6 ans).

- Autres installations comportant des organes électriques, mécaniques, électroniques ou pneumatiques :

c1- installations pour lesquels un contrat d’entretien couvrant une durée de deux ans au moins à compter de la date du contrôle est conclu : contrôle périodique tous les X ans

Périodicité recommandée tous les 4 ans

c2- installations sans contrat d’entretien, ou pour lesquelles le contrat d’entretien ne couvre pas la totalité de la durée de deux ans suivant le contrôle : contrôle périodique tous les X ans

Périodicité recommandée tous les 2 ans

Option 2 : Prise en compte de l’évaluation de l’installation au regard des risques environnementaux et dangers sanitaires

Observation :

Les  installations  sensibles  (rejet  dans  le  milieu  hydraulique  superficiel  ou  comportant  des  appareils électromécaniques) ne bénéficient pas d’une surveillance plus accrue.

Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité suivante :

| Conformité ou impact | Délai pour la prochaine vérification |
| --- | --- |
| Installation conforme ou ne présentant pas de défaut | X ans Périodicité recommandée : entre 10 et 8 ans |
| Installation présentant des défauts d’entretien ou d’usure (Le propriétaire fournit au SPANC les justificatifs d’entretien et de vidange dans un délai de X mois) |  |
| Installation incomplète, significativement sous dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs hors zone à enjeu sanitaire | X ans Périodicité recommandée : tous les 6 ans |
| Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque environnemental avéré | X ans Périodicité recommandée : tous les 4 ans (correspond au délai obligatoire pour la réalisation des travaux) |

Option 3 : prise en compte de la filière d’assainissement non collectif mise en place

Observation :

Les systèmes nécessitant un entretien et une exploitation rigoureuse sont vérifiés plus souvent.

Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité suivante :

| Type de filière d’ANC mise en place | Délai pour la prochaine vérification |
| --- | --- |
| Filière sur sol en place ou reconstitué | X ans Périodicité recommandée tous les 10 ans |
| Filière sur sol reconstitué avec rejet vers le milieu hydraulique superficiel | X ans Périodicité recommandée tous les 8 ans |
| Filières ayant obtenu un agrément ministériel (Le propriétaire fournit au SPANC les justificatifs d’entretien et de vidange) |  |
| Filières soumises à agrément (Le propriétaire ne fournit pas au SPANC les justificatifs d’entretien et de vidange) | X ans Périodicité recommandée tous les 4 ans |

Option 4 : Périodicité identique à toutes les installations

Observation :

Avantage :

Fixer une périodicité identique pour l’ensemble des installations sur son territoire permet une organisation simplifiée des contrôles et une homogénéité du coût des contrôles sur 10 ans.

Attention car les contrôles exercés de manière sporadique : cas des ventes ou des réalisations  d’installations neuves  viendront nécessairement complexifier l’organisation des contrôles suivants, et la logistique des contrôles.

Inconvénient :

Le SPANC ne peut pas procéder au suivi régulier des installations considérées « à risques ».

Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé tous les X ans

Périodicité recommandée entre 4 et 10 ans  (la loi ne fixe pas de minimum légal, seul le maximum qui est fixé à 10 ans. Il est toutefois fortement conseillé de ne pas abusivement fixer une périodicité de contrôle trop fréquente, sauf si elle est injustifiée au regard des risques environnementaux et/ou dangers pour la santé des personnes.)

Option 5 : Autre type d’organisation  (modulation de la périodicité des contrôles à   définir par  la collectivité

………………………………………………………………………………………………………..

14.4- Les installations existantes qui n’ont jamais été visitées par le SPANC

Les installations d’assainissement non collectif existantes réalisées après le 9 octobre 2009 sont définies comme étant neuves ou à réhabiliter selon la définition précisée en annexe 1. Ces installations sont soumises aux vérifications prévues aux articles 11 et 12 réalisés même à postériori. Le SPANC peut demander au propriétaire des éléments probants pour conclure sur la conformité réglementaire des ouvrages.

Observation : Si le SPANC n’existait pas au moment de la construction de l’installation, il ne peut pas reprocher au propriétaire de ne pas l’avoir contacté à cette date.

14.5 – Contrôles exceptionnels

Pour l’application des périodicités indiquées ci-dessus, l’intervalle entre deux contrôles est décompté à partir de la date du dernier contrôle effectué par le SPANC, qu’il s’agisse d’une vérification de l’exécution des travaux (dans le cas d’une installation neuve ou réhabilitée), du précédent contrôle périodique, d’une contre-visite, d’un contrôle exceptionnel, ou d’un contrôle réalisé pour les besoins d’une vente de l’immeuble à usage d’habitation.

Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle périodique, dans les deux cas suivants :

- Lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation ;

- Sur demande du maire au titre de son pouvoir de police.

Dans le cadre de la réalisation d’un contrôle exceptionnel, si aucun défaut, ni risque pour l’environnement et la santé de personnes n’est relevé, le montant du contrôle ne sera pas facturé au propriétaire.

Article 15 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes

Au moment de la vente d’un immeuble, le SPANC peut être contacté par le vendeur afin d’effectuer un contrôle de l’installation existante. Suite à la demande présentée au SPANC, et dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa réception, le SPANC adresse au demandeur l’une des deux réponses suivantes.

Cas 1 – Le SPANC possède un rapport de visite de l’installation concernée dont la durée de validité n’est pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de la visite) : il transmet, sauf exception mentionnée ci-dessous, une copie de ce rapport au demandeur et seuls les frais d’envoi et/ou de reproduction du rapport de visite seront à la charge de celui-ci conformément à la réglementation applicable à la communication de documents administratifs.

Observation : Les modalités de calcul des frais de communication de documents administratifs sont rappelées en observation à l’article 23.

Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de visite est encore en cours de validité, conformément à l’article 14.5.

Cas 2 – Lorsqu’il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, il transmet une information sur les conditions de réalisation du contrôle de l’installation, indiquant notamment le montant de la redevance correspondante, ainsi qu’un formulaire (fiche déclarative) à retourner au SPANC. Ce formulaire indique notamment :

le nom (ou raison sociale) du propriétaire vendeur ;

l’adresse de l’immeuble d’habitation mis en vente ;

les références cadastrales ;

le nom (ou raison sociale) de la personne (ou de l’organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire à la vente pour le compte du vendeur et qui s’engage à payer le montant réclamé à ce titre par le SPANC ;

l’adresse de cette personne (ou organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire à la vente, à laquelle ledit rapport sera donc transmis par le SPANC.

Cas 3 – A la demande du propriétaire, ou de son mandataire, le SPANC peut réaliser un contrôle de l’installation aux frais du propriétaire.

Dans tous les cas, dès réception du formulaire mentionné ci-dessus entièrement complété, le SPANC propose dans les deux jours ouvrés suivants, au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à 30 jours.

Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans le cadre du contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif, définies par l’article 14 du présent règlement.

Pour les propriétaires résidant à l’étranger, le SPANC peut réaliser un contrôle d’installation d’assainissement non collectif, préalablement à la vente d’un immeuble,  si ces derniers présentent la demande au SPANC par un notaire ou une agence immobilière établie en France, intervenant pour leur compte.

Note de rédaction : Organisation du suivi de la réalisation des travaux dans le délai obligatoire d’1 an :

Actuellement, le SPANC ne dispose pas des informations relatives à la vente (signature de l’acte ou coordonnées des acquéreurs) ce qui ne lui permet pas de procéder au suivi des travaux après la vente. Le SPANC peut décider d’organiser ce suivi et rappeler l’obligation de réalisation des travaux lorsqu’ils ne sont pas faits mais aucun texte ne le contraint à le faire même s’il n’y a pas d’autre moyen pour vérifier la réalisation des travaux obligatoires dans ou au-delà du délai de 1 an.

Si le SPANC souhaite procéder à ce suivi, il doit préciser les modalités de réalisation de ces opérations de suivi dans le RS et de veiller à l’égalité de traitement entre les usagers :

1) Le SPANC peut tenter de recueillir les informations relatives à la vente (date de signature de l’acte, coordonnées de l’acquéreur), puisqu’aucun texte n’oblige la transmission de ces informations aux SPANC.

-  soit les notaires décident de bien vouloir transmettre ces données aux SPANC,

- soit le vendeur ou l’acquéreur transmet volontairement au SPANC la date de la signature de l’acte et les coordonnées de l’acquéreur ;

- soit le SPANC entreprend lui-même des démarches visant à récupérer les informations nécessaires auprès des acteurs (mais c’est un travail supplémentaire pour le SPANC et non rémunéré).

2) Le SPANC doit informer le propriétaire des sanctions qu’il encourt (pénalité financière sous conditions, contrôle du SPANC plus rapproché si prévu par le RS en cas de non-conformité).

Article 16 : Contrôle de l’entretien par le SPANC

Le SPANC  vérifie  la  bonne réalisation des opérations d’entretien et de vidange par le propriétaire ou usager concerné sur la base :

- des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs au moment de la prestation d’entretien

- de documents attestant le bon entretien régulier de l’installation (factures, rapport d’intervention, etc.)

- du carnet d’entretien ou du cahier de vie, registre dans lequel le propriétaire de l’installation répertorie toutes les interventions d’exploitation et de maintenance ayant eu lieu sur l’installation

Le SPANC vérifie ces documents :

a)  au moment du contrôle sur site ;

b) entre deux visites sur site après transmission par le propriétaire des copies des documents.

b-1 Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution est inférieure à 20 équivalents-habitants, le SPANC demande au propriétaire la transmission de ces documents tous les X ans.

Périodicité recommandée : 2 ans. Cette vérification entre deux visites peut cibler un type d’installation conformément à la réglementation (article 7 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle des installations d’ANC)

La non-transmission au SPANC des documents pour les installations qui exigent un entretien fréquent engendre le déclenchement d’un contrôle de l’installation par le SPANC dans les conditions prévues à l’article 8.

b-2 Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution correspond à plus de 20 équivalents-habitants, le SPANC demande annuellement au propriétaire la transmission du cahier de vie selon les modalités prévues à l’article 22.

La non-transmission du cahier de vie engendre la non-conformité annuelle de l’installation d’ANC et le déclenchement d’un contrôle de l’installation par le SPANC dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 17 : Modalités de transmission des rapports établis par le SPANC à l’issu des contrôles

A compter de la visite sur place effectuée par le SPANC, le rapport de visite est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder :

	 x jours dans le cadre d’une vente (délai recommandé : 15 jours)

	 x jours pour tous les autres cas (délai recommandé : 30 jours)

La transmission peut s’effectuer par voie électronique sur demande du propriétaire et à condition que la conclusion du contrôle d’ANC soit conforme.

En cas d’installation non conforme, le rapport est notifié au propriétaire.

Observation : Par « notification » on entend un envoi ou une transmission à l’usager garantie comme par exemple un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou une remise contre récépissé. La date de notification constitue le point de départ pour le délai de réalisation des travaux.

Un rapport sans condition de  travaux ne présente pas le caractère d’une décision ou d’un arrêté et n’entre pas dans le champ d’application des actes des collectivités (L2131-1 du CGCT, ne rendant pas obligatoire la notification.

Chapitre III : Responsabilités et obligations du propriétaire

1-Pour les installations neuves ou à réhabiliter

a-Vérification préalable du projet

Article 18 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui a un projet de construction, réhabilitation ou modification importante d’une installation d’ANC

Tout  propriétaire  immobilier  qui  équipe,  modifie  ou  réhabilite  une  installation d’assainissement non collectif est responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées collectées et traitées par une installation d’assainissement non collectif existante.

Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement non collectif conformément à l’article 11. Ce projet doit être en cohérence avec :

- les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction de la charge de pollution organique polluante évaluée en nombre d’équivalent-habitant ;

- les règles d’urbanisme nationales et locales ;

- les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection des captages d’eau potable ;

- le règlement sanitaire départemental ;

- les zonages d’assainissement approuvés ;

- le présent règlement de service.

Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire retire auprès du SPANC ou de la mairie le dossier mentionné à l’article 11.1, puis il remet au SPANC, en 2 exemplaire(s), le dossier constitué des pièces mentionnées par la délibération de la Collectivité de rattachement du SPANC ou conseil d’administration dans le cas où le SPANC est organisé sous la forme d’une régie dotée de la personnalité morale. Il appartient au propriétaire de compléter les documents demandés, en faisant appel à un ou plusieurs prestataire(s) s’il le juge utile. Le propriétaire peut  également consulter en mairie ou dans les bureaux du SPANC les documents administratifs dont il aurait besoin (zonage d’assainissement, documents d’urbanisme, guides techniques, règlement de service du SPANC….).

Si le projet d’ANC a fait l’objet d’une autorisation préfectorale par exemple pour l’implantation de l’installation d’assainissement non collectif dont la charge de pollution correspond à plus de 20 habitants, à moins de 100 m d’un immeuble d’habitation, l’arrêté du préfet est joint au dit-dossier conformément à l’article 10.

Le propriétaire doit fournir au SPANC les compléments d’information et études demandés en application de l’article 11.2.

Le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu la conformité réglementaire de son projet d’ANC par le SPANC, dans les conditions prévues à l’article 11.3.

b-Vérification de l’exécution des travaux

Article 19 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet

Le propriétaire, qui a obtenu du SPANC la conformité de son projet d’assainissement non collectif est responsable de la réalisation des travaux correspondants. S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter.

Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux par tout moyen qu’il jugera utile (téléphone, courrier, courriel…), afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblai, par une visite sur place effectuée dans les conditions prévues à l’article 8.

Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire doit en informer le SPANC pour éviter tout déplacement inutile.

Observation : Le SPANC peut s’il le souhaite appliquer une redevance à l’usager en  cas  de  déplacement inutile  (redevance de  déplacement sans intervention) est prévue à l’article 25.

Le propriétaire ne doit pas faire remblayer les dispositifs tant que la vérification de bonne exécution des travaux n’a pas été réalisée, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment de la visite du SPANC, le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais.

Le propriétaire procède à la réception des travaux avec l’installateur. Le propriétaire tient à la disposition du SPANC le procès-verbal de réception des travaux qui acte l’acceptation de l’ouvrage par le propriétaire avec ou sans réserves, et qui marque le début des garanties.

Pour les installations de traitement des eaux usées recevant une charge brute de pollution organique correspondant à plus de 20 habitants, le propriétaire joint au SPANC la copie du procès-verbal de réception des travaux par tous moyens qu’il jugera utile conformément à l’article 12.

Observation : Le rapport de visite du SPANC ne constitue pas le procès-verbal de réception des travaux mentionné par le code civil (article 1792-6).

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles (factures, plans, résultats d’essais le cas échéant,…).

2- Pour les installations existantes

Article 20 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble

Il est interdit de déverser dans une installation d’assainissement non collectif tout corps solide, liquide ou gazeux, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement des dispositifs de prétraitement, traitement et infiltration. Seules les eaux usées domestiques ou assimilées, définies à l’article 3, sont admises dans ce type d’installation, à l’exclusion des fluides ou déchets mentionnés à l’article 6.

Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en fonction des obligations mises à leur charge par le contrat de location, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, l’entretien, la vidange, l’accessibilité et la pérennité de l’installation d’assainissement non collectif conformément aux dispositions de l’article 22.

Il incombe au propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages de l’installation d’assainissement non collectif, en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages. Une ouverture difficile ne permettant pas le contrôle de l’ouvrage par le SPANC est considérée comme un obstacle mis à l’accomplissement de la mission du SPANC tel que prévu à l’article 29.

Toute modification des dispositifs existants est soumise à un contrôle réalisé par le SPANC, qui comprend la vérification du projet dans les conditions de l’article 11.2 et la vérification de l’exécution des travaux dans les conditions de l’article 12. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document concernant directement ou indirectement le système d’assainissement non collectif (plan, factures, rapport de visite, …) nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles.

Article 21 : Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation

Si l’installation d’assainissement non collectif n’a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire ne possède pas de rapport de visite du SPANC encore en cours de validité, ce propriétaire ou son mandataire devra prendre contact avec le SPANC afin de l’informer de la vente du bien et de la demande du rapport de visite qui doit être joint au dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par le code de la construction et de l’habitation.

Observation : L’article L1331-11-1 du code de la santé publique fixe à trois ans la durée de validité du rapport de visite. Cette durée de validité est décomptée à partir de la date de la visite (voir article 3 – définition du rapport de visite).

Les installations d’assainissement non collectif des immeubles à usage autre que l’habitation ne sont pas soumises au contrôle mentionné au présent article lorsque ces immeubles sont mis en vente.

Observation : Même si le code de la construction et de l’habitation (art L271-4) omet de spécifier l’obligation pour les seules maisons d’habitation, elle est précisée par le code de la santé publique (art L1331-11-1).

Article 22 : Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation

Lorsque le rapport de visite qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au moment de la vente d’un immeuble précise des travaux obligatoires à la charge de l’acquéreur, le SPANC réalise une visite de contrôle après avoir été prévenu une fois ces travaux achevés (maximum 1 an après l’acte de vente), selon les modalités prévues à l’article 19. Cette réalisation ne peut donc avoir lieu qu’après avoir obtenu la conformité réglementaire du  projet  d’assainissement  non  collectif  présenté  par l’acquéreur au SPANC.

La visite de contrôle fait l’objet d’un rapport de visite dont la transmission rend exigible le montant de la redevance de contre-visite mentionnée à l’article 25.

Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 28.

Observation : Attention le texte législatif stipule que l’acquéreur doit « faire procéder aux travaux », cela ne veut pas dire que c’est obligatoirement lui qui assume financièrement les travaux.

Article 23 : Entretien et vidange des installations d’ANC

Les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent que nécessaire et vidangées régulièrement par des personnes agréées par le préfet, de manière à maintenir :

leur bon fonctionnement et leur bon état,

le bon écoulement et la bonne distribution des eaux

l’accumulation normale des boues.

Notamment, la périodicité de vidange d’une fosse septique doit être adaptée à la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, il convient de se référer aux notices des fabricants et aux guides d’utilisation accompagnant l’agrément de chaque dispositif, qui indiquent notamment les fréquences recommandées de vidange.

Le  propriétaire,  ou  le  cas  échéant  le  locataire,  qui  ne  connait  pas  la  réglementation applicable à l’entretien et à la vidange de son installation d’ANC, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le guide d’utilisation obligatoire dans le cas d’une installation agréée par  les  ministères  chargés  de  l'écologie  et  de  la  santé,  doit  contacter  le SPANC  pour bénéficier du maximum d'informations disponibles,  et commercialement fiables.

Le propriétaire  ou l'occupant, selon les dispositions  du contrat de location, choisit  librement l'entreprise  ou l'organisme  agréé par le préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé  que  le  vidangeur  est  tenu  de  remettre  au  propriétaire  des  ouvrages,   et  le cas échéant  à  l'occupant   de  l'immeuble,   un  bordereau   de  suivi  des  matières   de  vidange comportant au minimum les indications réglementaires.

Le  propriétaire,  le maître d’ouvrage ou  le  cas  échéant  le  locataire tiennent à jour un carnet d’entretien (ou un cahier de vie pour les installations de traitement des eaux usées qui reçoivent une charge brute de pollution organique correspondant à plus de 20 habitants) où ils répertorient toutes les interventions d’exploitation et de maintenance ayant eu lieu sur l’installation, et transmettent la copie de ce document au SPANC :

a) Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution est inférieure à 20 équivalents-habitants, la transmission de la copie des documents s’effectue tous les X ans.

Périodicité recommandée : 2 ans (modalités de l’article 16)

b) Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution correspond à plus de 20 habitants, la transmission de la copie des documents s’effectue annuellement.

Chapitre V : Redevances et paiements

Article 24 : Principes applicables aux redevances d’ANC

En dehors d’éventuelles subventions qui peuvent lui être attribuées par l’Etat, l’agence de l’eau  ou  certaines  collectivités,  le  SPANC  est financé  uniquement  par  des  redevances versées par ses usagers en contrepartie des prestations fournies (service public à caractère industriel et commercial). Les contrôles réalisés par le SPANC constituent des prestations qui permettent aux usagers mentionnés à l’article 3 d’être en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’assainissement non collectif.

Les  redevances  d’assainissement  non  collectif  doivent  assurer  l’équilibre  du  budget  du

SPANC. Elles sont exclusivement destinées à financer les charges de ce service.

Article 25 : Types de redevances, et personnes redevables

Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables indiqués pour chaque redevance :

a) Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :

a1- redevance de vérification préalable du projet

a2- redevance de vérification de l’exécution des travaux

Le  redevable  des  redevances  a1  et  a2  est  le  maitre  d’ouvrage  de  l’installation d’assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter, qui présente au SPANC le projet.

Ces redevances seront exigibles après l’exécution de chacune des prestations.

Observation : Le maitre d’ouvrage est en général le propriétaire de l’immeuble. Il peut arriver cependant que le maitre d’ouvrage d’une opération de construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif soit un tiers qui n’est pas le propriétaire (cas par exemple des installations d’assainissement de certains lotissements).

b) Contrôle des installations existantes :

b1- redevance de premier contrôle et de vérification du fonctionnement et de l’entretien applicable aux installations existantes qui n’ont jamais été contrôlées par le SPANC) ;

b2- redevance de vérification du fonctionnement et de l’entretien (contrôle périodique des installations qui ont déjà été contrôlées précédemment par le SPANC) ;

b3- redevance de contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation

(cas où le rapport de visite issu du dernier contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant et cas où le SPANC décide de réaliser un nouveau contrôle dans les conditions fixées à l’article

15 – cas n°1 ou cas n°3)

Le redevable des redevances b1, b2 et b3 est le propriétaire de l’immeuble.

Dans le cas de la redevance b1 et b2, le propriétaire après demande auprès du SPANC peut choisir de payer en une seule fois la redevance et avant la réalisation effective du contrôle,

Observation : la redevance de contrôle n’est pas une charge locative récupérable en application du décret du 26 août 1987, contrairement à la redevance due pour l’entretien. Dans ce dernier cas, le redevable est celui qui a sollicité la collectivité. Le propriétaire peut alors récupérer le coût de l’entretien/vidange par le biais de ses charges locatives.

Lorsque l’installation d’assainissement non collectif appartient à plusieurs propriétaires, le SPANC exige la quote-part due par chaque propriétaire.

Dans le cas de la redevance b3, il s’agit du propriétaire vendeur comme l’indique l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation.

Observation  :  La  rédaction  ci-dessus  n’exclut  pas,  notamment  dans  le  cas  de  la  vente  d’un  immeuble d’habitation, que la redevance de contrôle d’une installation d’assainissement non collectif existante soit facturée à un mandataire du propriétaire (notaire, agent immobilier, …). Lorsque la demande de contrôle émane d’une personne qui n’est pas le propriétaire, le SPANC doit toutefois s’assurer de l’existence réelle du mandat avant tout contrôle.

- Contre-visite  (vérification de l’exécution des travaux prescrits par le SPANC à la suite d’un contrôle) : redevance de contre-visite

Le redevable de la redevance de contre-visite est le propriétaire de l’immeuble, ou le maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter lorsqu’il est distinct du propriétaire de l’immeuble.

Observation : La  déclinaison des contre-visites en  fonction de l’installation, neuve ou  existante n’est pas conseillée dans la mesure où la prestation est la même ce qui ne justifie pas l’instauration de redevances distinctes. Par ailleurs, le redevable reste toujours le propriétaire de l’immeuble, même après une transaction immobilière.

d) Déplacement  sans  intervention : correspond  à  un  déplacement  du  SPANC  sans possibilité de réaliser le contrôle ou l’intervention prévue, par suite d’absence du propriétaire ou de son représentant à un rendez-vous fixé, ou de refus d’accès :

Redevance de déplacement sans intervention, facturée dès lors que  le SPANC n’a pas été informé en temps utile pour éviter le déplacement inutile, correspond au remboursement des frais de déplacement.

Observation : La redevance due pour déplacement inutile doit être basée sur le même barème que l’indemnité pouvant être mise en place dans le cas de report de rendez-vous par le SPANC indiquée ci-dessous.Il est conseillé de prévoir les modalités d’information du SPANC à l’usager lorsque le SPANC lui-même ne peuteffectuer ce contrôle pour des raisons de service.

En cas d’impossibilité pour le SPANC d’effectuer le contrôle, ce dernier prévient l’usager du report du rendez- vous au moins 48h avant la date du contrôle. Si l’usager est informé pour le jour même, une indemnité spécifique pourrait être instaurée et mandatée à l’usager.

Note de rédaction  : Uniquement  dans  le  cas  des  SPANC  qui,  par décision de la collectivité compétente, exercent des missions facultatives pour le compte des propriétaires qui le demandent, le règlement de service pourra intégrer les redevances correspondantes telles que : Entretien / Traitement  des  matières  de  vidange

Dans ce cas il est utile de préciser que le redevable de la redevance est la personne qui demande au SPANC de réaliser cette prestation (propriétaire ou occupant).

Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir :

- le remboursement des frais de communication de documents administratifs par les personnes qui ont demandé ces documents ; le montant des frais est calculé conformément à la règlementation en vigueur ;

- le remboursement des frais de prélèvement et d’analyse sur rejet vers le milieu hydraulique superficiel, lorsque ces frais sont à la charge du propriétaire ou maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif, c’est-à-dire lorsque l’analyse révèle un rejet non conforme à la règlementation (voir article 14.1 du présent règlement) ;

- le  remboursement  du  coût  des  travaux  de  réalisation  ou  de  réhabilitation  d’une installation d’ANC, déterminé selon les modalités fixées par une convention conclue entre le propriétaire et le SPANC, en tenant compte des subventions éventuellement perçues par le SPANC pour ces travaux.

Observation  : Le  remboursement des frais susceptibles d’être réclamés aux personnes qui ont  obtenu la communication d’un  document administratif est encadré par des textes, qui – dans le cas général -  limitent le remboursement au coût de reproduction et d’envoi des documents (voir décret n°2005-1755 du 30 décembre2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).

Article 26 : Institution et montant des redevances d’ANC

Conformément à l’article L2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, le tarif des  redevances  mentionnées  à  l’article  25  du  présent  règlement  est  fixé  par  des délibérations du …………….. (conseil municipal, conseil communautaire ou comité syndical, selon la nature de la collectivité de rattachement du SPANC).

Observation : Dans le cas particulier d’un SPANC organisé sous la forme d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, le tarif des redevances est fixé par le conseil d’administration de la régie comme le prévoit l’article R 2221-38 du CGCT.

Pour chacun des types de redevances mentionnés à l’article 25 du présent règlement, le tarif peut prévoir des montants forfaitaires différents pour des catégories distinctes d’installations d’assainissement non collectif. Les catégories sont déterminées en fonction de la taille des installations et de la filière mise en œuvre.

Observation : Le principe applicable aux redevances du SPANC (comme pour tout service public à caractère industriel et commercial) est que le montant de ces redevances doit correspondre au coût du service rendu. Le paragraphe ci-dessus permet au SPANC d’adapter sa redevance aux quelques cas particuliers rencontrés par le service. Dans ce cas le SPANC peut créer une redevance spécifique (exemple : 1 ANC pour plusieurs habitations ou contraire, avec prétraitement indépendant et traitement en commun, ou tout indépendant, …). Par ailleurs, la redevance de contrôle d’un immeuble comportant 10 logements devrait normalement être plus élevée  que  la  redevance  due  pour  le  contrôle  de  l’installation  d’une  maison  individuelle,  le  coût  de l’intervention de contrôle étant plus élevé dans le premier cas. Il appartient à chaque SPANC, en fonction des installations qui existent dans son périmètre, de définir les catégories pertinentes pour la tarification.

Note de rédaction : La collectivité peut décider de fractionner la redevance que le propriétaire devra payer après la réalisation du contrôle, Il s’agit d’un échelonnement du paiement sur plusieurs mois ou années. La collectivité précise dans le règlement de service les modalités d’informations et de paiement de la redevance : somme à payer, nombre de mois, nombre d’années.

Article 27 : Information des usagers sur le montant des redevances

Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 25 du présent règlement sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande.

En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le SPANC au titre de ce contrôle.

Observation : Il est aussi vivement recommandé de rendre les tarifs des redevances accessibles sur le site

Internet du SPANC ou de la collectivité, lorsqu’il existe.

Article 28 : Recouvrement des redevances d’assainissement non collectif

28.1 - Mentions obligatoires sur les factures

Toute facture (ou titre de recettes) relative aux redevances d’assainissement non collectif indique obligatoirement:

l’objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé ;

le montant de chacune des redevances, correspondant au tarif en vigueur au moment de l’intervention du SPANC (prix unique et forfaitaire hors taxe) ;

le montant de la TVA, le cas échéant (si le SPANC est assujetti à la TVA) ;

le montant TTC

la date limite de paiement de la facture (ou du titre de recettes), ainsi que les conditions de son règlement ;

l’identification du SPANC, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures d’ouverture.

nom, prénom et qualité du redevable

coordonnées complète du service de recouvrement

28.2 - Difficultés de paiement

Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le montant d’une facture qui lui a été adressée par le SPANC doit en informer le SPANC avant la date limite de paiement indiquée sur la facture. Au vu des justificatifs fournis par l’usager, un échelonnement du paiement pourra être accordé.

28.3 - Traitement des retards de paiement

En cas de retard de paiement, le taux règlementaire de majoration des montants de redevances concernés sera appliqué. En outre, toute procédure légale, en vue d’assurer le recouvrement de la facture, peut être engagée.

Observation : L’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales fixe le taux de majoration des redevances d’assainissement à 25% en cas de retard de paiement dépassant trois mois. Par ailleurs, il ne nous semble pas opportun de décrire en détails dans le règlement de service la procédure qui sera mise en œuvre pour le recouvrement des factures restant impayées au-delà du premier rappel  Cette procédure est d’ailleurs différente selon le mode de gestion du SPANC :

- Pour les SPANC en régie, le comptable public assume la responsabilité du recouvrement des factures.

Il doit  informer sans tarder le SPANC des impayés, car un délai de plusieurs mois sans réaction augmente le risque de rendre la facture irrécouvrable, et la responsabilité du comptable public peut être engagée.En cas de refus de paiement persistant, la procédure de recouvrement la plus efficace est généralement l’établissement d’un titre « exécutoire de paiement » par l’ordonnateur du SPANC qui est le maire (si le SPANC est communal), ou le président (si SPANC intercommunal) ou le directeur de la régie (si SPANC organisé dans le cadre d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière). Le « titre  exécutoire  de  paiement »  permet  au  comptable  public  de  mettre  en  œuvre  les  mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts.

b) Pour les SPANC en gestion déléguée, la procédure du « titre exécutoire de paiement » n’est pas utilisable (c’est une procédure spécifique à la comptabilité publique). Il faut utiliser les procédures de droit commun : poursuites pour non-paiement de facture devant le tribunal compétent.

28.4 - Décès du redevable

En cas de décès d’un redevable du montant d’une ou plusieurs redevances mentionnées à l’article 25, ses héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions.

Chapitre VI : Sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise en œuvre du règlement

Article 29 : Sanctions en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de l’installation existante

Conformément à l’article 4 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement. L’absence d’installation d’assainissement non collectif ou le mauvais état de fonctionnement de cette dernière, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle (article L1331-8 du code de la santé publique).

En cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif le propriétaire dispose d’un délai de X mois (correspondant au meilleur délai) pour se mettre en conformité avec la réglementation, à compter de la réception du rapport de visite du SPANC concluant à l’absence d’installation.

Délai recommandé : 6 mois

Observation : Le délai précisé correspond aux  meilleurs délais  comme  stipulé par la réglementation (annexe II de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle. Ce délai ne doit pas être ni trop court, ni trop long. Il correspond au délai acceptable pour un propriétaire pour mettre en œuvre une installation (réalisation de l’étude, contrôles réglementaires et réalisation des travaux.

Lorsque le rapport de visite exige la réalisation de travaux dans un délai de 4 ans, notamment pour les installations qui présente un danger pour la santé des personnes ou un risque pour l’environnement, et si ces travaux ne sont pas réalisés dans le délai exigé, le propriétaire est astreint au paiement de la dite sanction.

L’application de la pénalité intervient après constat par le SPANC que les travaux n’ont pas été réalisés, et après avoir averti le propriétaire des risques encourus conformément à l’article 8.

Le propriétaire est astreint au paiement de la sanction jusqu’à ce qu’il se soit conformé avec la réglementation. Le SPANC peut venir constater la situation tous X mois/ X ans.

Observation :

L’application de la sanction peut être renouvelée mais de manière non abusive, et doit être justifiée au regard de l’impact sur l’environnement et la salubrité publique.

Il est conseillé de fixer un délai qui ne soit pas abusif et supérieur à 6 mois.

Délai recommandé : 1 an

Observation : La  pénalité  financière  évoquée  est une prérogative du SPANC, elle est donc appliquée de  plein  droit par le SPANC. En outre, cette somme peut être majorée jusqu’à 100 % dont la proportion est fixée par délibération (non liée au pouvoir de police).

Toute pollution de l’eau peut donner à l’encontre de son auteur des sanctions pouvant aller jusqu’à 75 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement, conformément à l’article L216-6, L218-73 (uniquement si rejet en mer) ou L432-2 du Code de l’environnement.

Article  30 : Sanctions  pour  obstacle  à  l’accomplissement  des  missions  de contrôle

En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint au paiement de la somme définie par le code de la santé publique (article L1331-8) et le cas échéant, par la délibération qui fixe le taux de majoration dans une proportion fixée par l’organe délibérant dans la limite de 100 %.

On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du

propriétaire  ayant  pour  effet  de  s’opposer  à  la  réalisation  du  contrôle  du  SPANC,  en particulier ;

- refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif,

- absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans justification

- report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 4ème  report, ou du 3ème report si une visite a donné lieu à une absence

Conformément à l’article 18, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux installations dont il assure le contrôle. Tout obstacle mis par un occupant à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera assimilé à un obstacle.

Article 31 : Modalités de règlement des litiges

31-1 Modalités de règlement interne

Toute réclamation concernant le montant d’une facture, ainsi que toute demande de remboursement d’une somme qu’un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit au SPANC à l’adresse indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. La réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement. Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d’un mois.

L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu d’effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai de 1 mois.

En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d’une contestation, ou avec une sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut adresser un recours auprès du ………………… (Maire s’il s’agit d’un SPANC communal, Président de la collectivité à laquelle le SPANC est rattaché dans les autres cas) par simple courrier adressé en recommandé avec AR dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit être justifiée par des arguments factuels et juridiques, et accompagné de la décision contestée.

Le Maire s’il s’agit d’un SPANC communal, Président de la collectivité à laquelle le SPANC est rattaché dans les autres cas dispose d’un délai d’1 mois à réception du courrier pour :

- soit  répondre  favorablement  au  réexamen  du  dossier.  Dans  ce  cas  la  décision  sera transmise au demandeur dans un délai de 2 mois.

- soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d’arguments juridiques ou factuels.

31.2 - Voies de recours externe

- Voie amiable

Dans le cas où le différend avec le SPANC ne serait pas résolu, l’usager peut saisir à tout moment directement et gratuitement le défenseur des droits (informations et coordonnées disponibles sur www.defenseurdesdroits.fr).

Les litiges liés aux  seules missions de contrôle exercées par le SPANC ayant fait l’objet de décisions prises par délibération, sont exclus du champ de compétences de la Médiation de l’Eau qui ne traite que des litiges de consommation.

Observation : Les missions facultatives (construction, réhabilitation ou d’entretien d’installation d’assainissement non collectif) entrent dans le champ de compétence du médiateur de l’Eau. En cas d’exercice de ces missions par le SPANC, un article spécifique au règlement du litige par la Médiation de l’eau doit être intégré au règlement de service pour informer le consommateur de son droit conformément à l’article  R. 616-1 du code de la consommation. Cette saisie n’est possible qu’au-delà du délai du traitement de la réclamation en interne, à savoir deux mois ou si la réponse ne donne pas satisfaction au consommateur.

Les coordonnées ci-après de la médiation sont obligatoirement précisées :

www.mediation-eau.fr

- Voie contentieuse

Les modes de règlement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L’usager peut donc à tout moment saisir  les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibérations, règlement de service, etc.) relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés, et SPANC relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Médiation de l’eau BP 40 463 75366 Paris Cedex 08

Article 32 : Modalités de communication du règlement

Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l’avis préalable de visite prévu par l’article 8, ainsi que dans le dossier retiré par le pétitionnaire ou son mandataire en application de l’article 10.1 en cas d’examen par le SPANC d’un projet d’installation d’ANC.

En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des propriétaires et occupants des immeubles localisés sur le territoire indiqué à l’article 2, qui peuvent à tout moment le demander au SPANC.

Article 33 : Modification du règlement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par l’assemblée délibérante compétente. Le règlement transmis aux propriétaires comme indiqué à l’article précédent est mis à jour après chaque modification.

Article 34 : Date d’entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entre en vigueur à compter du …………………………

Tout règlement de service antérieur, concernant l’assainissement non collectif, est abrogé à compter de la même date.

Article 35 : Exécution du règlement

Le Maire de la commune concernée, le Président de l’établissement public compétent, les agents du service public d’assainissement non collectif et le trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Approuvé par…………………………………………………..le……………………………………..

Annexe 1 – Définitions et vocabulaires

Assainissement non collectif ou assainissement individuel ou encore assainissement autonome : le présent règlement entend  par  « assainissement  non  collectif »,  c’est-à-dire  l’évacuation  des  eaux  usées  domestiques  ou  assimilées  des immeubles ou parties d’immeubles, non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Une installation d’ANC pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles.

Immeuble : Dans le présent règlement, le mot immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment toute construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire (mobil home, caravanes…) ou permanente (maisons, immeuble collectif…), y compris les bureaux et les locaux affectés à d’autres usages que l’habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime des installations classés pour la protection de l’environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou assimilées.

Logement individuel : Logement  destiné à l’habitat d’une seule famille (il peut s’agir d’un immeuble individuel ou d’un logement à l’intérieur d’un immeuble collectif)

Installation d’ANC neuve ou à réhabiliter : On entend par installation neuve ou à réhabiliter, tout projet de construction d’une nouvelle installation d’ANC ou en remplacement d’une installation déjà existante.

Eaux usées domestiques ou assimilées : Elles comprennent l’ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, définies par l’article R.214-5 du Code de l’Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux ménagères ou eaux grises (provenant des cuisines, salles d’eau, ...) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des WC).

Usager du SPANC : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une intervention du SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif, car l’obligation de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des installations incombe à ces propriétaires en application des dispositions du code de la santé publique relatives à l’assainissement non collectif (article L1331-1-1 notamment).

Les propriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire. Ce dernier intervient alors pour le compte du propriétaire.

Les occupants des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif sont aussi des usagers du SPANC lorsqu’ils demandent à celui-ci de réaliser des opérations d’entretien de l’installation ou de traitement des matières de vidange. Par ailleurs, le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique, administrative ou  juridique  sur  l’assainissement  non  collectif  à  des  personnes  qui  ne  font  pas  partie  des  propriétaires  ou  occupants mentionnés ci-dessus.

Fonctionnement par intermittence : Fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif qui reçoit des effluents de manière discontinue, avec un ou plusieurs intervalle(s). Typiquement, le fonctionnement par intermittence concerne les installations d’assainissement non collectif équipant les résidences secondaires et les résidences alternées qui ne sont occupées qu’une partie de l’année.

Immeuble abandonné : Est  considéré comme « abandonné » tout immeuble d’habitation qui ne répond pas  aux règles d’habitabilité fixées par le règlement sanitaire départemental, donc non entretenu, et qui est sans occupant à titre habituel.

Etude  particulière  =  Etude  de  filière :  Etude  réalisée  à  l’échelle  de  la  parcelle  afin  de  justifier  le  choix  de  la  filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain d’implantation, d’une évaluation de la production d’eaux usées de l’immeuble, et du contexte environnemental.

Observation : Il est recommandé aux SPANC de rédiger un modèle de cahier des charges précisant le contenu souhaité d’une étude particulière (étude de filière). Ce cahier des charges n’a pas de caractère réglementaire mais il peut être transmis aux propriétaires afin de faciliter leur tâche lorsqu’ils doivent passer commande d’une étude particulière (étude de filière) à un prestataire spécialisé. Il peut être joint en annexe au règlement de service.

Etude de sol : Analyse pédologique qui permet d’apprécier le sol et son aptitude à épurer ou à infiltrer. Cette étude permet de déterminer les caractéristiques texturales du sol, de détecter les traces hydromorphiques, de connaître le niveau et la nature du substratum rocheux, lorsque ce dernier se situe à moins de 2 m de profondeur.

Observation : Il est recommandé aux SPANC de rédiger un modèle de cahier des charges précisant le contenu souhaité d’une étude de sol. Ce cahier des charges n’a pas de caractère réglementaire mais il peut être transmis aux propriétaires afin de faciliter leur tâche lorsqu’ils doivent passer commande d’une étude de sol à un prestataire spécialisé. Il peut être joint en annexe au règlement de service.

Service Public d’Assainissement Non Collectif  (SPANC)  :  Service  public  organisé  par  une  collectivité  (commune  ou groupement de communes) dotée de la compétence d’assainissement non collectif et  qui assure les missions définies par la loi : contrôles des installations d’assainissement non collectif et, le cas échéant, entretien, réalisation et /ou  réhabilitation d’installations,  et  traitement  des  matières  de  vidange.  Le  SPANC  a  également  pour  rôle  d’informer  les  usagers  sur  la réglementation  en  vigueur,  sur  les  différentes  filières  d’assainissement  non  collectif  réglementaires,  ainsi  que  sur  le fonctionnement et l’entretien des installations. Toutefois le SPANC ne réalise ni étude particulière (étude de filière), ni étude de sol, il n’assure pas de mission de maitrise d’œuvre et il ne peut pas être chargé du choix de la filière (sauf dans le cadre d’une convention avec le propriétaire confiant au SPANC l’organisation et le suivi des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif). La mission d’information assurée par le SPANC consiste  uniquement en des explications sur l’application de la règlementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations d’assainissement non collectif pour la santé publique et pour l’environnement, ainsi qu’en la fourniture de   renseignements simples et de documents aux usagers.

Observation : Seuls les SPANC des collectivités qui ont décidé d’exercer les éléments facultatifs de compétence concernant les travaux de réalisation et/ou de construction d’installations d’assainissement non collectif peuvent assurer l’organisation et le suivi de ces travaux, et conclure les conventions correspondantes avec les propriétaires qui souhaitent faire appel au SPANC pour de telles missions.

Rapport de visite : Document établi par le SPANC à la suite d’une intervention de contrôle  sur site permettant d’examiner une installation d’assainissement non collectif et/ou son environnement. Le contenu minimal du rapport de visite est défini par la règlementation.

Dans le cas des installations existantes, il énumère les observations réalisées par le SPANC au cours de la visite ainsi que les conclusions résultant de ces observations, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement. Il peut également contenir une liste de travaux obligatoires classés le cas  échéant par ordre de priorité et des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de modifier certains ouvrages ou parties d’ouvrages.

Dans le cas des installations neuves ou réhabilitées, il énumère les observations formulées par le SPANC sur le choix de la filière, sur le respect des prescriptions techniques règlementaires, sur d’éventuelles anomalies de réalisation par rapport au projet approuvé par le SPANC et sur d’éventuels dysfonctionnements susceptibles d’engendrer des risques environnementaux, des dangers sanitaires ou des nuisances pour le voisinage.

Dans tous les cas, le rapport de visite indique obligatoirement :

a)   La date de la visite correspondante, (et le nom, prénom et fonction de la personne ayant réalisé le contrôle : ce point est à discuter puisque seul une décision doit contenir le nom de la personne responsable, qui n’est pas le technicien de contrôle mais l’autorité responsable de la collectivité organisatrice) effectuée par le SPANC pour examiner l’installation d’assainissement non collectif, cette date de visite constituant le point de départ de la durée de validité du rapport en cas de vente de l’immeuble ;

b)    La date prévisionnelle de la prochaine visite effectuée par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique de l’installation : en fonction de la périodicité de contrôle votée par la collectivité, les conclusions du contrôle sur la conformité de l’installation. Préciser le délai de validité du document.

c)    Les observations réalisées par le SPANC lors de la visite du système d’assainissement et l’évaluation de l’installation au vu des dangers pour la santé des personnes et risques avérés de pollution environnementaux.

d)    Le projet d’arrêté précise qu’il est obligatoire d’indiquer : les recommandations sur l’accessibilité, l’entretien et les modifications à apporter sur l’installation

e)    La liste des points contrôlés

f)	La liste des travaux, le cas échéant.

Observations

1- Une réponse ministérielle à la question écrite d’un député a précisé que la validité du rapport de visite est décomptée à partir de la date de contrôle sur le terrain (date de visite), et non à partir de la date à laquelle le document officiel est établi. Réponse à la question n°98270 de M.Jacques Le Nay, député du Morbihan, publiée au JO du 19/04/2011, page 39642-

2- Le rapport de visite est communicable à toute personne qui en fait la demande, à l’exclusion des informations personnelles qu’il peut contenir sur les propriétaires, locataires ou occupants (ces informations personnelles doivent être supprimées ou rendues illisibles avant de transmettre une copie). Dans un avis du 23 décembre 2008 confirmant un avis précédent dont les motifs étaient moins explicites, la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) rappelle les dispositions du code de l’environnement (articles L 124-

1 et suivants) qui ouvrent droit, pour toute personne, à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par des autorités administratives ou des personnes privées chargées de la gestion d’un service public). Les installations d’ANC étant susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, les rapports de visite établis par les SPANC entrent dans le champ d’application des articles précités du code de l’environnement, et ces rapports sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande.

Zonage  d’assainissement  : Elaboré par la collectivité compétente en matière d’assainissement ou d’urbanisme, le  zonage définit les zones qui relèvent de l’assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront raccordées à terme au réseau public de collecte des eaux usées, et les zones qui relèvent de l’assainissement non collectif, où le propriétaire d’un immeuble a l’obligation de traiter les eaux usées de son habitation. Ce document est consultable en mairie ou dans les locaux du SPANC et permet d’avoir une appréciation très imprécise de la nature des sols sur le secteur étudié (de 25 à 4 observations à l’hectare - selon circulaire du 22/05/1997)

Norme AFNOR NF DTU 64.1 P1-1 d’août 2013 :

Une norme est un document de référence. La norme diffère d’une réglementation nationale. Elle n’est pas imposée par les pouvoirs publics, mais elle permet d’atteindre un niveau de qualité et de sécurité reconnu et approuvé dans le cadre de l’organisme de normalisation.

En l’occurrence, il s’agit d’une norme élaborée dans le cadre de l’AFNOR, qui assure la coordination de l’ensemble de la normalisation en France. Il s’agit aussi d’un document technique unifié (DTU), c'est-à-dire un recueil de dispositions techniques recommandées pour la construction d’ouvrages. Cependant, le DTU ne suffit pas à décrire l’ensemble des caractéristiques d’un projet à réaliser par un fournisseur et/ou une entreprise. Il appartient au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’inclure dans chaque projet les compléments et/ou dérogations nécessaires par rapport à ce qui est spécifié dans le DTU.

La norme a pour objet de préciser les règles de l’art relatives à certains ouvrages de traitement des eaux usées domestiques de maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales tels que définis par la réglementation en vigueur. Elle concerne les caractéristiques et la mise en œuvre des équipements de prétraitement préfabriqués d’une part, des dispositifs assurant le traitement par le sol en place ou reconstitué, avec infiltration ou évacuation des eaux usées domestiques traitées d’autre part.

La norme AFNOR NF DTU 64.1 P1-1 d’août 2013 n’est pas un document public. Elle peut être acquise auprès de l’AFNOR. En fait, elle n’est utile qu’en cas de construction ou de réhabilitation d’ouvrages d’ANC avec traitement traditionnel par le sol en place ou reconstitué.

Équivalent  habitant :  en  terme  simple,  il  s’agit  d’une  unité  de  mesure  permettant  d’évaluer  la  capacité  d’un  système d’épuration, basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.

Selon l’article 2 de la Directive “eaux résiduaires urbaines” du 21/05/1991, l’équivalent habitant est « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.

Exutoire : Ouvrage sui reçoit les eaux usées traitées issues d’une installation d’ANC. Il peut s’agir d’un milieu hydraulique superficiel sous réserve de l’autorisation préalable du propriétaire ou du gestionnaire de ce milieu récepteur au point de rejet ; ou d’un ouvrage de transport jusqu’à un milieu hydraulique superficiel sous réserve de l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de la partie de cet ouvrage de transport située à l’aval immédiat du point de rejet hors de la parcelle, ou mitoyen de la parcelle

Annexe 2 – Références des textes législatifs et réglementaires

Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif

Arrêtés interministériels du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif  et du 07 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d’urbanisme

Code de la Santé Publique

Article L1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé publique,

Article L1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2, Article L1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales,

Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte public des eaux usées

Article L1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif, Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte.

Article L1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées,

Article L1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées.

Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC

Article L1331-15 : traitement spécifique des eaux usées produits par des immeubles destinés à un usage autre que l’habitat

Code Général des Collectivités Territoriales

Article L2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif,

Article L2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique,

Article L2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence,

Article L2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet, Article L2224-12 : règlement de service

Article R2224-19  et suivants : redevances d’assainissement.

Code de la Construction et de l’Habitation

Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles

Article L152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement non collectif des bâtiments d’habitation,

Article L152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur.

Code de l’Urbanisme

Articles R431-16 : dossier de demande de permis de construire - Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet et R441-6 : dossier de demande de permis d’aménager

Article L160-4 et L.480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l’urbanisme, qui concerne les installations d’assainissement non collectif,

Articles L160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code.

Code de l’Environnement

Article R 214-5 : définition de l’usage domestique et assimilé de l’eau

Article L432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune piscicole,

Article L437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2,

Article L216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents.

Code civil

Article 1792-6 : devis et marchés – procès-verbal de réception des travaux

Textes non codifiés

Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées. Arrêté du 19 juillet 1960 modifié  le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux usées